2025年插头插座产品质量柳州专项监督抽查实施细则

- 1 范围

本细则适用于柳州市开关插座产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：家用和类似用途固定式电气装置的开关、家用和类似用途插头插座、转换器、延长线插座（生产日期为2025年8月1日前）、普通延长线插座（生产日期为2025年8月1日及以后）。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

- 2 产品种类

本次监督抽查开关插座产品包括以下多种产品类型：

——家用和类似用途固定式电气装置的开关；

——家用和类似用途插头插座；

——转换器；

——延长线插座（生产日期为2025年8月1日前）；

——普通延长线插座（生产日期为2025年8月1日及以后）。

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

开关：设计用以接通或分断一个或多个电路里的电流的装置。

插座：具有设计用于与插头的插销插合的插套，并且装有用于连接软缆的端子的电气附件。

转换器：由一个插头部分和一个或多个插座部分两者作为一个整体单元所构成的移动式电气附件。

延长线插座：一个移动式插座与一根带有或不带有插头的软缆组成的组件。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 16915.1-2014  家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求（2022年11月1日前生产的插座产品、2025年8月1日前生产的延长线插座产品适用）

GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求（2022年11月1日及以后生产的插座产品适用）

GB/T 2099.3-2015 家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求（2023年5月1日前生产的转换器产品适用）

GB/T 2099.3-2022 家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求（2023年5月1日及以后生产的转换器产品适用）

GB/T 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求（2025年8月1日前生产的延长线插座产品适用）

GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范（2025年8月1日及以后生产的普通延长线插座产品适用）

相关法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 5 抽样

- 5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。其中：

抽取插座（执行GB/T 2099.1标准）产品时，需确定生产日期（生产日期为2022年11月1日前的，按GB/T 2099.1-2008执行；生产日期为2022年11月1日及以后的，按GB/T 2099.1-2021执行）；

抽取转换器（执行GB/T 2099.3标准）产品时，需确定生产日期（生产日期为2023年5月1日前的，按GB/T 2099.3-2015执行；生产日期为2023年5月1日及以后的，按GB/T 2099.3-2022执行）；

抽取延长线插座（执行GB/T 2099.7或GB 2099.7标准）产品时，需确定生产日期（生产日期为2025年8月1日前的，按GB/T 2099.1-2008和GB/T 2099.7-2015执行；生产日期为2025年8月1日及以后的，按GB 2099.7-2024执行）。

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

随机抽取6个样品，3个作为检验样品，3个作为备用样品。

5.2.4注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、外包装、产品标签、产品合格证等四个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位名称、样品名称、型号规格、抽样日期、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌；若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片［外观、外包装、产品标签、产品合格证(如能取到时)、加贴封条的样品等照片］纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品分别进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。确保样品运输和保存时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。生产领域及流通领域（实体店）抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄送至检验机构，备用样品封存于受检单位；网络交易平台抽取样检样及备样均由抽样人员带回检验机构。

5.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.3.4 网络抽样时，抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样（至少对样品的拆和封过程、样品包装、样品标识进行录像 ）。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字以及抽样单位公章等相关信息。

5.4 抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若受检单位上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

5.4.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录受检单位所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

网络抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

- 6检验要求

检验项目见表1～表5。

- 开关检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 8 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 10 |
| 3 | 防潮 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 15.3 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 16 |
| 5 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 21 |
| 6 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 23 |
| 7 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 24 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

- 插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 8 GB/T 2099.1-2021 8 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 9 GB/T 2099.1-2021 9 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 10 GB/T 2099.1-2021 10 |
| 4 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 16.3 GB/T 2099.1-2021 16.3 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 17 GB/T 2099.1-2021 17 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 22 GB/T 2099.1-2021 22 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 25 GB/T 2099.1-2021 25 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 27 GB/T 2099.1-2021 27 |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 28 GB/T 2099.1-2021 28 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 8 GB/T 2099.3-2015 8 GB/T 2099.1-2021 8 GB/T 2099.3-2022 8 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 9 GB/T 2099.3-2015 9 GB/T 2099.1-2021 9 GB/T 2099.3-2022 9 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 10 GB/T 2099.3-2015 10 GB/T 2099.1-2021 10 GB/T 2099.3-2022 10 |
| 4 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 | GB/T 2099.1-2008 16.3 GB/T 2099.1-2021 16.3 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 17 GB/T 2099.3-2015 17 GB/T 2099.1-2021 17 GB/T 2099.3-2022 17 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 22 GB/T 2099.3-2015 22 GB/T 2099.1-2021 22 GB/T 2099.3-2022 22 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 25 GB/T 2099.3-2015 25 GB/T 2099.1-2021 25 GB/T 2099.3-2022 25 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 27 GB/T 2099.3-2015 27 GB/T 2099.1-2021 27 GB/T 2099.3-2022 27 |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2022 | GB/T 2099.1-2008 28 GB/T 2099.3-2015 28 GB/T 2099.1-2021 28 GB/T 2099.3-2022 28 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

- 转换器检验项目

- 延长线插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 8 GB/T 2099.7-2015 8 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 9 GB/T 2099.7-2015 9 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 10 GB/T 2099.7-2015 10 |
| 4 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 16.3 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 17 GB/T 2099.7-2015 17 |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 22 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 25 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 27 |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 28 GB/T 2099.7-2015 28 |
| 生产日期为2025年8月1日前，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

- 普通延长线插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用要求 | GB 2099.7-2024 | GB 2099.7-2024 5.1.1 |
| 2 | 尺寸要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 9 GB 1002-2024 5 GB 2099.7-2024 6.2.1 |
| 3 | 防触电保护要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 10 GB 2099.7-2024 6.2.2 |
| 4 | 防潮要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 16 GB 2099.7-2024 6.2.6 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 17 GB 2099.7-2024 6.2.7 |
| 6 | 拔出插头所需的力要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 22 GB 2099.7-2024 6.2.11 |
| 7 | 耐热要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 22 GB 2099.7-2024 6.2.14 |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 27 GB 2099.7-2024 6.2.16 |
| 9 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化要求 | GB 2099.7-2024 | GB/T 2099.1-2021 28 GB 2099.7-2024 6.2.17 |
| 生产日期为2025年8月1日及以后执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

- 7 判定原则

若企业产品执行标准或合同严于强制性性国家标准或行业标准时，应按照企业标准或合同检验。

若企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，应按照推荐性标准规定检验该项目。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.1  当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市开关插座产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2  当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市开关插座产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

- 8 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。