- 2025年柳州市天然气产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本细则参照《2025年天然气产品质量广西监督抽查实施细则》编制，适用于2025年柳州市天然气产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括天然气。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 25 | 251 | 2511 |
| 分类名称 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 精炼石油产品制造 | 原油加及石油制品制造 |

2.2 产品种类

天然气产品品种、规格型号或等级、产品标准见表2。

表2 天然气产品品种、规格型号或等级、产品标准

| 序号 | 产品品种 | 规格型号 | 产品等级 | 产品标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 一类、二类、三类 10T、12T、13T | 合格品 | 《天然气》 GB 17820-2018 | 民用需是一类或二类 |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业生产规模划分

根据天然气产品行业的实际情况，生产或经营企业规模以天然气产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表3。

表3企业规模划分表

| 行业名称 | 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

5 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11060.1天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用典量法测定硫化氢含量

GB/T 11060.4天然气　含硫化合物的测定　第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量

GB/T 11060.8天然气含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量

GB/T 11062天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB 13609 天然气取样导则

GB/T 13610天然气的组成分析 气相色谱法

GB 17820  天然气

相关的法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6抽样

6.1 抽样型号或规格

6.1.1天然气（一类、二类、三类10T、12T、13T）， 合格品

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1 在企业规定的天然气交接点取样口取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，抽取近期生产的同一批次产品（同型号、同规格、同一生产日期或批号的产品为一批）。

6.2.2 每个批次采样15L样品，其中检验样品5L×2袋,备用样品5L×1袋。用气体专用采样袋采样，采样方法依据GB 13609-2017 《天然气取样导则》进行。

6.2.3 检验用样品由抽样人员负责寄、送至指定的检验机构相关部门，在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。备用(复检)样品存放在充装企业或生产企业，由企业负责妥善保管，在需要复检时，可采用备用样品检验。

6.3 抽样应注意问题

6.3.1 抽样人员应在标签上注明生产或经营企业名称、产品名称、等级、抽样人员姓名和抽样日期。

6.3.2 抽样工作人员要严格遵守燃气企业安全管理制度，进入气站生产区时着纯棉工作服装、不携带火种、关闭手机。

6.4 抽样时，应有充装企业或生产企业对样品进行确认。如果签字人员不是企业法人，请核查签字人的职务、职称，并在备注中标注。

6.5做好抽样过程记录。携带数码相机，记录抽样主要信息：企业(门店)位置（外观）、营业执照、抽样员亮证过程、抽取样品位置、产品标识、抽样人陪同抽样过程、抽封完成后的样品状况等。

6.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的天然气、车用压缩天然气产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

7 检验要求

7.1按现行有效的国家产品标准规定的项目和方法进行全项检验。天然气检验项目见表4。

表4天然气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 17820 | GB/T 13610 GB/T 11062 |
| 2 | 总硫 |  | GB/T 11060.4 GB/T 11060.8 |
| 3 | 硫化氢 |  | GB/T 11060.10 |
| 4 | 二氧化碳摩尔分数 |  | GB/T 13610 |

8判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.1检验结果按照本细则规定检验项目进行判定。

8.1.1当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：依据《2025年柳州市天然气产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号和《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。

8.1.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：依据《2025年柳州市天然气产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号和《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。

9异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。